# Návod k sestavení

# JJ2066            AUDI Q8

# Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků  z  návodu.

# Po sestavení doporučujeme autíčko přeleštit leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá krásný lesk.

# Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

# Autíčko vybalte z krabice , všechny díly si rozložte  na rovnou plochu a autíčko položte na střechu – kolama vzhůru na čistou a hladkou plochu ( nejlépe ne deku ) aby nedošlo k poškození laku

Čtyřhran na ose zasuňte do čtyřhranu v karosérii.

Osu namažte vazelínou nebo olejem.

Pravá /levá strana se určuje z pohledu řidiče.

Motory  rozložte podle obrázku.

R-pravá strana

L-levá strana

Nasaďte kola , zajistěte podložkou a maticí

# Osu řízení a osu kol namažte vazelínou nebo olejem .

# Před nasazením kol nasaďte nejprve 1-3 podložky  ( podle toho kolik bude potřeba po nasazení kol )

# Nasaďte kola , zajistěte podložkou a matkou.

# Po dotažení se musí kola volně točit

# Zapojení motorů  - konektory volně do sebe zastrčte

# Zapojení baterie  - plastové  konektory do sebe volně zastrčte

# Kryt motorů si podle našich zkušeností trochu upravte ,vyštípejte nebo vyřízněte větší otvor pro kabely

# A kryt přišroubujte čtyřmi šrouby

# Nasaďte sedačku a zajistěte šrouby

# Osu volantu namažte , do volantu před nasazením vložte dvě baterie  R6 AA a nasaďte volant na osu

# Volant zajistěte šroubem a matkou.

# Nacvakněte zpětná zrcátka, stáhněte z nich ochrannou fólii

# Autíčko nadzvedněte ,  zapněte a vyzkoušejte správné otáčení kol  vpřed/vzad

# Vše je ok – nasaďte středové  pokličky.

Všechna naše vozítka obsahují tzv. bezpečné gelové baterie. Pokud vozítko delší čas  nepoužíváte  dobijte  baterii alespoň jedenkrát měsíčně cca 6hod - prodloužíte tím její životnost.  Tímto nedodržením baterii ničíte a bude docházet ke ztrátě kapacity baterie , baterie chraňte před mrazem.  Životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů. V případě  nedodržení  výše uvedených rad může byt nižší.